Ю.А.Индлин.к.т.н.

Линейный массив громкоговорителей в кино

Аннотация.

В киноконцертном зале предлагается выбирать время реверберации оптимальным для концертных программ, а негативное влияние избыточного для кинопоказа времени реверберации ослаблять использованием линейных массивов, имеющих узкую вертикальную направленность.

С помощью компьютерного моделирования продемонстрировано обострение направленности излучения линейного массива и повышение уровня в дальнем поле за счёт конструктивной интерференции. Свойственную линейному массиву неравномерность уровня звука в ближнем поле, связанную с деструктивной интерференцией, предлагается ослаблять добавлением громкоговорителя, ориентированного на ближнее поле, и введением задержки в сигнал, подаваемый на линейную часть массива.

Ключевые слова: киноконцертный зал, время реверберации, линейный массив громкоговорителей.

LINE ARRAY IN CINEMA

Y.A.Indlin

NIKFI

Abstract

In a cinema concert hall it is offered to choose reverberation time optimum for concert programs, and negative influence of excess reverberation time to weaken by use of the line array, having a narrow vertical dispersion.

By means of computer modeling the constriction of a line array vertical dispersion and level increase in a distant field at the expense of a constructive interference is shown. In the near field, connected with a destructive interference, it is offered to weaken non-uniformity of level of a sound peculiar to a line array addition of the loudspeaker focused on a near field, and delay introduction in a signal directed on a linear part of an array.

Key words: cinema concert hall, reverberation time, line array

Литература

- ОСТ 19-238-01. Кинотеатры и видеозалы.

- EG 18-1994. SMPTI, Design of Effective Cine Theaters.

- Правительство Москвы. Москомархитектура. Рекомендации по проектированию концертных залов. 2004

- Справочник по радиовещанию. Под ред  А.В.Выходца. Киев. 1981.

- Ю.А.Индлин. Статистические свойства музыкального и речевого сигнала. Акустический журнал, Вып. 5, 1978.