А.О.Борисанова, С.Б.Одиноков

Измерение амплитудно-фазовой модуляционной характеристики жидкокристаллического модулятора света, используемого в системе голографической памяти

Аннотация

Проводимое исследование направлено на поиск оптимальных параметров схемы

модуляции страниц данных, соответствующих требованиям системы голографической

памяти.

Жидкокристаллический пространственный модулятор света (ПМС-ЖК) является

одним из наиболее важных компонентов для формирования страниц данных в схемах

получения микроголограмм. В то же время, кривая пропускания ПМС-ЖК является

нелинейной и сильно изменяется при различных настройках параметров схемы. Поэтому

заранее невозможно знать, какие параметры оптимальны, выяснить это возможно лишь

по итогам экспериментальных исследований.

При анализе графиков амплитудной и фазовой модуляционных характеристик,

полученных после обработки экспериментальных данных, были определены три точки

для кодирования единиц и нулей страницы данных, оптимальные для реализации

гибридной модуляции. Таким образом, ПМС-ЖК оказался сдвинут в рабочую точку при

соответствующем положении поляризатора, анализатора и уровне напряжения, поданного

на ЖК-ячейку.

Ключевые слова: голографическая память, микроголограмма, гибридное кодирование, жидкокристаллический пространственный модулятор света, поляризация, модуляционная характеристика.