Перцепционная  реставрация  цветных   фильмов

By Alessandro Rizzi and Majed Chambah, перевод В.Сычёв

Кинематографические архивы составляют важную часть нашей коллективной памяти. В 1950 годах трёхцветная плёнка стала стандартом, на котором зарегистрированы миллионы кинематографических работ. Пару десятилетий спустя выяснилось, что это химически нестабильный процесс, приводящий со временем к выцветанию красителей. Поскольку явление обесцвечивания необратимо, фотохимическое восстановление невозможно, и, следовательно, у цифрового восстановления цвета нет альтернативы. Обычно выцветшая прокатная копия является единственной доступной записью фильма, и нет никаких данных об оригинальных цветах; поэтому цвет и динамический диапазон цифрового восстановления зависят от исторических исследований и навыков технических специалистов, управляющих параметрами реставрации. Это приводит к длительному и сложному процессу восстановления. Поэтому реставрационные устройства вынуждены выдерживать баланс между большим количеством сложных функций восстановления, необходимых для достижения точности результата, и ограничением количества этих функций для поддержания простоты их использования.

В качестве альтернативного решения мы использовали известные свойства зрительной системы человека (ЗСЧ), чтобы предложить квази-автоматическое устройство фильтрации повреждённых кадров. Фактически, цветовые искажения, вызываемые старением, можно рассматривать как общий хроматический шум, и поэтому для их восстановления применим алгоритм пространственного синтеза цвета. Более того, метод, основанный на поведении ЗСЧ, не требует какой-либо предварительной информации о виде и величине цветовых искажений. Было выполнено несколько тестов с алгоритмом, называемым ACE (Automatic Colour Equalization – Автоматическое Цветовое Выравнивание). ACE – один из этапов технологического процесса восстановления, и он был модифицирован для удовлетворения потребностей практики цифровой реставрации фильмов. Базовый алгоритм ACE автономно выделяет в кадре визуальный контент, корректирует цветовые искажения и расширяет динамический диапазон. Однако такие действия не всегда являются правильным решением для реставрации: бывают ситуации, когда цветовые искажения должны сохраняться (например, подводные съёмки) или не надо увеличивать динамический диапазон (например, закатные или ночные съёмки). С этой целью были введены новые функции для сохранения естественной формы гистограммы, что добавило эффективности процессу восстановления. И, наконец, были добавлены другие функции, позволяющие получать удовлетворительные результаты в случаях существенного повреждения исходных кадров.

Представлены примеры, на которых обсуждаются характеристики, преимущества и ограничения использования моделей визуального восприятия в цифровой реставрации фильмов.