ДОКЛАДЫ

С. Захаровас, stanislovasz@gmail.com, Р. Баканас, А Булановс, 
В. Вадараджан

Эффективные функции общественной безопасности 
для рельефных голограмм								стр. 29

Аннотация

Новая комбинированная тиснёная голограмма, полученная методом, разработанным международной группой экспертов по голографии. Метод объединяет глубокие трёхмерные голографические изображения с обычно используемыми голографическими защитными элементами. Глубокие трёхмерные изображения были сначала записаны на фоторезист голографическим принтером, содержащим импульсный лазер. Затем, экспонированные, но не проявленные фотопластинки были повторно экспонированы на голографических установках, записывающих оптические элементы защиты. После проявления получены мастер-голограммы, содержащие как глубокое трёхмерное изображение, так и современные оптические защитные элементы. С полученных таким образом мастер-голограмм были изготовлены тиснёные голограммы, имеющие эффективные визуальные защитные признаки (глубокие цветные трёхмерные изображения, узоры) и скрытые защитные элементы (микротекст, скрытое изображение). По мнению авторов, трёхмерное голографическое изображение является наиболее эффективным визуальным защитным признаком защитной голограммы.

Ключевые слова: голограмма, безопасность, импульсный RGB лазер, фоторезист, мастер-голограмма, оригинация, рельефно-фазовая голограмма, голограмма трёхмерного изображения

Литература:

- Graham Saxby, Stanislovas Zacharovas, 'Practical Holography - Fourth Edition', 2015, CRC Press, Boca Raton, FL, USA,  pp. 359-363, ISBN 9781482251579.

- S. Zacharovas; D. Adliene; R. Bakanas; R. Šeperys; P. Narmontas. Master-holograms recorded with pulsed laser on photoresist, Proc. SPIE 9006, Practical Holography XXVIII: Materials and Applications, 900605 (25 February 2014); doi: 10.1117/12.2044365.

- Hiroshi Yoshikawa and Kazunobu Takei, ‘Development of a compact direct fringe printer for computer-generated holograms’, Proc. SPIE 5290, Practical Holography XVIII: Materials and Applications, 114 (June 29, 2004); doi:10.1117/12.526516.

- Hiroshi Yoshikawa, Takeshi Yamaguchi and Satoshi Kajiro, ‘Direct fringe printer for computer-generated holograms: improvement of printing speed’, Proc. SPIE 8644, Practical Holography XXVII: Materials and Applications, 86440X (March 1, 2013); doi:10.1117/12.2002023.